实战双目imx219_rk3588

## 参考文档

https://www.cnblogs.com/Tronlong818/p/18330038

https://www.cnblogs.com/Tronlong818/articles/19155776

https://github.com/JA-cmd-wq/yolov8-helmet-rk3588-multithread/blob/main/docs/TUTORIAL.md

正确接线

基本信息 模型：/root/yolov8_rk3588/int8_best.rknn 图片：/root/yolov8_rk3588/tupian 结果：/root/yolov8_rk3588/result

## 检测板子摄像头必备文件

激活环境 cd /root/yolov8_rk3588 source rknn310/bin/activate

烧录其中一个

## 检测板子摄像头图片文件

[capture_imx219_jpg.py]

## 检测板子摄像头单目视频检测

先检查视频和停止旧程序

下面全部在 RK3588板端执行：

Plain Text cd /root/yolov8_rk3588 source rknn310/bin/activate pkill -f dual_yolov8_rknn_camera.py 2>/dev/null ¦¦ true pkill -f video_yolov8_rknn.py 2>/dev/null ¦¦ true pkill -f 'v4l2-ctl.*video22' 2>/dev/null ¦¦ true pkill -f 'v4l2-ctl.*video31' 2>/dev/null ¦¦ true echo "========== 检查视频 ==========" ls -lh /root/yolov8_rk3588/tupian/video_test.mp4 python - <<'PY' import cv2 path = "/root/yolov8_rk3588/tupian/video_test.mp4" cap = cv2.VideoCapture(path) if not cap.isOpened(): raise RuntimeError(f"无法打开视频：{path}") fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) frames = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)) print(f"视频路径：{path}") print(f"分辨率：{width}x{height}") print(f"FPS：{fps}") print(f"总帧数：{frames}") if fps > 0: print(f"视频时长：{frames / fps:.2f} 秒") cap.release() PY

[yolov8_rknn_camera.py]

# 启动实时检测

推荐先按视频原始帧率播放：

Plain Text cd /root/yolov8_rk3588 source rknn310/bin/activate python -u video_yolov8_rknn.py \ --video /root/yolov8_rk3588/tupian/video_test.mp4 \ --model /root/yolov8_rk3588/int8_best.rknn \ --input-size 640 \ --conf 0.25 \ --nms 0.45 \ --preview-width 960 \ --jpeg-quality 80 \ --port 8081 \ --realtime

## 检测板子摄像头单目实时检测

[yolov8_rknn_infer.py]

[20260714-0655-03.5318343.mp4]

C：先双目测距，再把 YOLO 检测框与距离融合显示

# 提前准备（检测板子摄像头双目文件）

Windows 资料盘→ Ubuntu 22.04 编译主机

因为硬件层面：支持。CAMERA1、CAMERA2 都是独立的 2-Lane MIPI CSI 接口，RK3588 的 CSI/ISP 输入能力也足以容纳多路摄像头 ，官方现成镜像层面：没有明确提供双 IMX219 镜像

Ubuntu 终端执行（#官方手册给出的 LinuxSDK 依赖集合）：

Plain Text sudo apt-get update sudo apt-get install -y \ git ssh make gcc libssl-dev \ liblz4-tool expect expect-dev g++ patchelf chrpath \ gawk texinfo diffstat binfmt-support qemu-user-static \ live-build bison flex fakeroot cmake \ gcc-multilib g++-multilib unzip device-tree-compiler \ ncurses-dev libgucharmap-2-90-dev bzip2 expat \ gpgv2 cpp-aarch64-linux-gnu libgmp-dev libmpc-dev \ bc python-is-python3

检查基础工具：

Plain Text dtc --version make --version gcc --version lz4 -V

→解压 LinuxSDK

打开 Ubuntu 终端执行：

Plain Text cd /home/ao/Desktop/rk3588yolo8 echo "========== 压缩包 ==========" ls -lh LinuxSDK-v1.1.tar.gz echo "========== 磁盘空间 ==========" df -h /home/ao export SDK_ROOT="$HOME/RK3588/rk3588_linux_release"

解压完成后找 SDK 顶层：

Plain Text find /home/ao/RK3588SDK \ -maxdepth 5 \ -type f \ -name build.sh \ -print

自动记录 SDK 路径

# 第一阶段：在 Ubuntu 编译双摄 boot.img

→ 放入双摄 DTS

执行下面整段命令：

Plain Text cd /home/ao/Desktop/rk3588yolo8 python3 - <<'PY' from pathlib import Path import re source = Path( "/home/ao/Desktop/rk3588yolo8/" "tl3588f-evm-imx219-cam1.dts" ) output = Path( "/home/ao/Desktop/rk3588yolo8/" "tl3588f-evm-dual-imx219.dts" ) if not source.exists(): raise FileNotFoundError(f"找不到源文件：{source}") text = source.read_text( encoding="utf-8", errors="strict", ) settings = { "CAMERA1_ENABLE_IMX219": "1", "CAMERA2_ENABLE_IMX219": "1", "CAMERA3_ENABLE_OV13850": "0", } for macro, value in settings.items(): pattern = ( rf"(?m)^(\s*#define\s+" rf"{re.escape(macro)}\s+)" rf"[01](\s*)$" ) text, count = re.subn( pattern, rf"\g<1>{value}\g<2>", text, ) if count != 1: raise RuntimeError( f"修改 {macro} 失败，匹配次数：{count}" ) output.write_text( text, encoding="utf-8", ) print(f"双摄设备树生成成功：{output}") PY

验证结果：

Plain Text echo "========== 双摄宏配置 ==========" grep -nE \ "CAMERA1_ENABLE_IMX219¦CAMERA2_ENABLE_IMX219¦CAMERA3_ENABLE_OV13850" \ /home/ao/Desktop/rk3588yolo8/tl3588f-evm-dual-imx219.dts

必须看到：

Plain Text #define CAMERA1_ENABLE_IMX219 1 #define CAMERA2_ENABLE_IMX219 1 #define CAMERA3_ENABLE_OV13850 0

继续检查文件：

Plain Text ls -lh \ /home/ao/Desktop/rk3588yolo8/tl3588f-evm-dual-imx219.dts sha256sum \ /home/ao/Desktop/rk3588yolo8/tl3588f-evm-dual-imx219.dts head -n 20 \ /home/ao/Desktop/rk3588yolo8/tl3588f-evm-dual-imx219.dts

确认前面的 SDK_ROOT 变量仍然存在：

Plain Text echo "$SDK_ROOT"

如果输出为空，重新设置：

Plain Text BUILD_SH="$(find /home/ao/RK3588SDK \ -maxdepth 5 \ -type f \ -name build.sh \ ¦ head -n 1)" SDK_ROOT="$(dirname "$BUILD_SH")"

复制双摄文件：

Plain Text DTS_DIR="$SDK_ROOT/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip" test -d "$DTS_DIR" ¦¦ { echo "错误：设备树目录不存在：$DTS_DIR" exit 1 } cp -av \ /home/ao/Desktop/rk3588yolo8/tl3588f-evm-dual-imx219.dts \ "$DTS_DIR/"

检查：

Plain Text ls -lh \ "$DTS_DIR/tl3588f-evm-dual-imx219.dts" grep -nE \ "CAMERA1_ENABLE_IMX219¦CAMERA2_ENABLE_IMX219¦CAMERA3_ENABLE_OV13850" \ "$DTS_DIR/tl3588f-evm-dual-imx219.dts"

## 1设置固定路径并检查磁盘空间

整段复制：

Plain Text SDK_ROOT="/home/ao/RK3588SDK/rk3588_linux_release" DTS_DIR="$SDK_ROOT/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip" DUAL_DTS="$DTS_DIR/tl3588f-evm-dual-imx219.dts" BOARD_CONFIG="$SDK_ROOT/device/rockchip/rk3588/tl3588_evm_defconfig" echo "========== 基础路径 ==========" echo "SDK_ROOT=$SDK_ROOT" echo "DUAL_DTS=$DUAL_DTS" echo "BOARD_CONFIG=$BOARD_CONFIG" echo echo "========== 文件检查 ==========" test -x "$SDK_ROOT/build.sh" ¦¦ { echo "错误：找不到可执行的 build.sh" exit 1 } test -f "$DUAL_DTS" ¦¦ { echo "错误：找不到双摄 DTS：$DUAL_DTS" exit 1 } test -f "$BOARD_CONFIG" ¦¦ { echo "错误：找不到板级配置：$BOARD_CONFIG" exit 1 } echo "基础文件检查通过" echo echo "========== 磁盘空间 ==========" df -h "$SDK_ROOT" echo echo "========== 双摄开关 ==========" grep -nE \ 'CAMERA1_ENABLE_IMX219¦CAMERA2_ENABLE_IMX219¦CAMERA3_ENABLE_OV13850' \ "$DUAL_DTS"

## 2选择 TL3588F-EVM 编译配置

Plain Text cd "$SDK_ROOT" ./build.sh lunch:tl3588_evm_defconfig

## 3修改设备树名称

设备树文件名是：

Plain Text tl3588f-evm-dual-imx219.dts

配置中必须填写不带 .dts 后缀的名称：

Plain Text tl3588f-evm-dual-imx219

先备份：

Plain Text CONFIG_BACKUP="${BOARD_CONFIG}.before-dual-imx219-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" cp -av \ "$BOARD_CONFIG" \ "$CONFIG_BACKUP" echo "配置备份：$CONFIG_BACKUP"

然后自动修改：

Plain Text python3 - "$BOARD_CONFIG" <<'PY' from pathlib import Path import re import sys path = Path(sys.argv[1]) target = 'RK_KERNEL_DTS_NAME="tl3588f-evm-dual-imx219"' lines = path.read_text( encoding="utf-8", ).splitlines() output = [] replaced = False for line in lines: # 只替换当前生效、没有被 # 注释的配置 if re.match( r"^\s*RK_KERNEL_DTS_NAME\s*=", line, ): if not replaced: output.append(target) replaced = True continue output.append(line) if not replaced: output.append(target) path.write_text( "\n".join(output) + "\n", encoding="utf-8", ) print(f"已设置：{target}") PY

验证配置：

Plain Text echo "========== DTS 编译名称 ==========" grep -nE \ '^[[:space:]]*RK_KERNEL_DTS_NAME=' \ "$BOARD_CONFIG" ACTIVE_COUNT="$( grep -cE \ '^[[:space:]]*RK_KERNEL_DTS_NAME=' \ "$BOARD_CONFIG" )" if [ "$ACTIVE_COUNT" -ne 1 ]; then echo "错误：生效的 RK_KERNEL_DTS_NAME 数量不是 1" exit 1 fi grep -qE \ '^RK_KERNEL_DTS_NAME="tl3588f-evm-dual-imx219"$' \ "$BOARD_CONFIG" ¦¦ { echo "错误：DTS 名称设置不正确" exit 1 } echo "DTS 名称设置通过"

正常结果：

Plain Text RK_KERNEL_DTS_NAME="tl3588f-evm-dual-imx219"

官方手册也是通过修改：

Plain Text device/rockchip/rk3588/tl3588_evm_defconfig

中的 RK_KERNEL_DTS_NAME 来切换设备树。

重新加载板级配置：

Plain Text cd "$SDK_ROOT" ./build.sh lunch:tl3588_evm_defconfig

再次检查：

Plain Text grep -nE \ '^[[:space:]]*RK_KERNEL_DTS_NAME=' \ "$BOARD_CONFIG" grep -n "RK_KERNEL_DTS_NAME" \ "$SDK_ROOT/.BoardConfig.mk" \ 2>/dev/null ¦¦ true

# 第二阶段：保持 Linux-RT 内核配置

你板子当前运行的是：

Plain Text Linux 5.10.209-rt89

因此不要直接编译成普通 Linux 内核，继续使用 RT 配置。

## 1. 备份默认内核配置

Plain Text cd "$SDK_ROOT/kernel" KERNEL_DEFCONFIG="arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig" KERNEL_BACKUP="${KERNEL_DEFCONFIG}.before-dual-imx219-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" cp -av \ "$KERNEL_DEFCONFIG" \ "$KERNEL_BACKUP" echo "内核配置备份：$KERNEL_BACKUP"

## 2. 合并 RT 配置

整段复制：

Plain Text cd "$SDK_ROOT/kernel" make ARCH=arm64 \ rockchip_linux_defconfig \ rockchip_rt.config make ARCH=arm64 savedefconfig test -f defconfig ¦¦ { echo "错误：没有生成 defconfig" exit 1 } cp -av \ defconfig \ arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig

检查 RT 配置：

Plain Text echo "========== RT 配置检查 ==========" grep -E \ 'CONFIG_PREEMPT_RT¦CONFIG_PREEMPT=' \ arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig \ .config \ 2>/dev/null ¦¦ true

官方 Linux-RT 编译方法也是：

Plain Text make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig rockchip_rt.config make ARCH=arm64 savedefconfig mv defconfig arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig

然后返回 SDK 顶层运行 ./build.sh kernel。

# 第三阶段：编译 boot.img

## 1. 开始编译

Plain Text cd "$SDK_ROOT" BUILD_LOG="$SDK_ROOT/build-dual-imx219-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log" echo "编译日志：$BUILD_LOG" set -o pipefail ./build.sh kernel 2>&1 ¦ tee "$BUILD_LOG" BUILD_RESULT="${PIPESTATUS[0]}" echo echo "build.sh 返回值：$BUILD_RESULT" if [ "$BUILD_RESULT" -ne 0 ]; then echo "内核编译失败，禁止继续写入开发板" echo echo "最后 100 行日志：" tail -n 100 "$BUILD_LOG" exit "$BUILD_RESULT" fi

首次编译可能持续较长时间，终端持续输出编译信息属于正常现象。

## 2. 检查是否存在编译错误

Plain Text echo "========== 编译错误扫描 ==========" grep -nEi \ '(^¦[[:space:]])error:¦fatal:¦undefined reference¦No rule to make target' \ "$BUILD_LOG" \ ¦ tail -n 50 ¦¦ true

如果上面的扫描出现明确的 error: 或 fatal:，先不要继续。

## 3. 检查双摄 DTB

| tl3588f-evm-imx219-cam1.dts | #define CAMERA1_ENABLE_IMX219 1 #define CAMERA2_ENABLE_IMX219 0 #define CAMERA3_ENABLE_OV13850 0 | 合并成 #define CAMERA1_ENABLE_IMX219 1 #define CAMERA2_ENABLE_IMX219 1 #define CAMERA3_ENABLE_OV13850 0 |
| --- | --- | --- |
| tl3588f-evm-imx219-cam2.dts | #define CAMERA1_ENABLE_IMX219 0 #define CAMERA2_ENABLE_IMX219 1 #define CAMERA3_ENABLE_OV13850 0 |  |

Plain Text DTB_PATH="$SDK_ROOT/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/tl3588f-evm-dual-imx219.dtb" echo "========== 双摄 DTB ==========" test -f "$DTB_PATH" ¦¦ { echo "错误：没有生成双摄 DTB：$DTB_PATH" exit 1 } ls -lh "$DTB_PATH" file "$DTB_PATH" sha256sum "$DTB_PATH"

可以反编译检查关键节点：

Plain Text dtc \ -I dtb \ -O dts \ -o /tmp/tl3588f-dual-check.dts \ "$DTB_PATH" echo "========== 编译后设备树检查 ==========" grep -nE \ 'sony,imx219¦rkisp0-vir0¦rkisp0-vir1¦mipi2-csi2¦mipi3-csi2' \ /tmp/tl3588f-dual-check.dts \ ¦ head -n 50

至少应看到两处：

Plain Text sony,imx219

统计：

Plain Text grep -c 'sony,imx219' \ /tmp/tl3588f-dual-check.dts

预期输出：

Plain Text 2

## 4. 检查 boot.img

官方内核编译完成后，会在：

Plain Text output/firmware/boot.img

生成内核镜像，且 boot.img 同时包含内核和设备树。

执行：

Plain Text BOOT_IMAGE="$SDK_ROOT/output/firmware/boot.img" echo "========== boot.img ==========" test -f "$BOOT_IMAGE" ¦¦ { echo "错误：没有生成 boot.img：$BOOT_IMAGE" exit 1 } ls -lh "$BOOT_IMAGE" file "$BOOT_IMAGE" BOOT_SIZE="$(stat -c '%s' "$BOOT_IMAGE")" echo "boot.img 字节数：$BOOT_SIZE" if [ "$BOOT_SIZE" -ge 67108864 ]; then echo "错误：boot.img 大于或等于 64MiB" echo "禁止写入 /dev/mmcblk1p3" exit 1 fi echo "boot.img 大小检查通过"

另存为明确名称：

Plain Text FINAL_BOOT="$SDK_ROOT/output/firmware/boot-dual-imx219.img" cp -av \ "$BOOT_IMAGE" \ "$FINAL_BOOT" sha256sum "$FINAL_BOOT" \ ¦ tee "${FINAL_BOOT}.sha256"

## 5. 检查编译出的内核版本

Plain Text echo "========== 编译内核版本 ==========" cat "$SDK_ROOT/kernel/include/config/kernel.release" \ 2>/dev/null ¦¦ true grep -E \ 'CONFIG_LOCALVERSION¦CONFIG_PREEMPT_RT' \ "$SDK_ROOT/kernel/.config" \ 2>/dev/null ¦¦ true

预期应接近：

Plain Text 5.10.209-rt89-...

出现完全不同的内核主版本或没有 rt 时，不要写入板子。

双摄 DTB：包含 2 个 sony,imx219

CSI：mipi2-csi2、mipi3-csi2

ISP：rkisp0-vir0、rkisp0-vir1

内核：5.10.209-rt89

实时补丁：CONFIG_PREEMPT_RT=y

boot.img：32,251,392 字节，小于 64 MiB 分区

SHA256：11cd1054e8f6a2ea86e077ae5686996fb5aa049207b30ecc645b4867845dbe3f

# 第四阶段：把镜像传到 RK3588

以下仍在 Ubuntu 执行。

在 Ubuntu 虚拟机终端完整复制：

Plain Text BOARD_IP="192.168.10.66" BOARD="root@$BOARD_IP" SDK_ROOT="/home/ao/RK3588SDK/rk3588_linux_release" FINAL_BOOT="$SDK_ROOT/output/firmware/boot-dual-imx219.img" EXPECTED_SHA="11cd1054e8f6a2ea86e077ae5686996fb5aa049207b30ecc645b4867845dbe3f" echo "========== 1. 创建板端目录 ==========" ssh "$BOARD" ' mkdir -p /userdata/camera_boot mkdir -p /userdata/camera_backup ls -ld \ /userdata/camera_boot \ /userdata/camera_backup ' echo echo "========== 2. 上传双摄镜像 ==========" scp \ "$FINAL_BOOT" \ "$BOARD:/userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img" echo echo "========== 3. 本地校验 ==========" LOCAL_SHA="$( sha256sum "$FINAL_BOOT" ¦ awk '{print $1}' )" echo "本地 SHA256：$LOCAL_SHA" echo echo "========== 4. 板端校验 ==========" REMOTE_SHA="$( ssh "$BOARD" \ 'sha256sum /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img' ¦ awk '{print $1}' )" echo "板端 SHA256：$REMOTE_SHA" echo echo "========== 5. 比较结果 ==========" if [ "$LOCAL_SHA" != "$EXPECTED_SHA" ]; then echo "错误：本地镜像不是预期镜像" exit 1 fi if [ "$REMOTE_SHA" != "$EXPECTED_SHA" ]; then echo "错误：板端镜像 SHA256 不正确" exit 1 fi if [ "$LOCAL_SHA" != "$REMOTE_SHA" ]; then echo "错误：上传前后镜像不一致" exit 1 fi echo "上传前后 SHA256 完全一致" echo echo "========== 6. 板端文件与启动介质 ==========" ssh "$BOARD" ' ls -lh /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img echo echo "镜像 SHA256：" sha256sum /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img echo echo "当前根分区：" findmnt -no SOURCE / echo echo "目标 SD boot 分区：" blockdev --getsize64 /dev/mmcblk1p3 lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS /dev/mmcblk1 '

# 第五阶段：板端备份并写入 SD 卡

通过 SSH 登录：

Plain Text ssh "$BOARD"

从这里开始，命令是在 RK3588 板端执行。

## 1. 检查启动介质和目标分区

整段复制：

Plain Text echo "========== 当前根文件系统 ==========" ROOT_SOURCE="$(findmnt -no SOURCE /)" echo "$ROOT_SOURCE" if [ "$ROOT_SOURCE" != "/dev/mmcblk1p6" ]; then echo "错误：当前不是从预期 SD 分区 /dev/mmcblk1p6 启动" echo "禁止继续写入" exit 1 fi echo echo "========== 分区信息 ==========" lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS TARGET_PARTITION="/dev/mmcblk1p3" IMAGE="/userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img" test -b "$TARGET_PARTITION" ¦¦ { echo "错误：目标分区不存在：$TARGET_PARTITION" exit 1 } test -f "$IMAGE" ¦¦ { echo "错误：镜像不存在：$IMAGE" exit 1 } IMAGE_SIZE="$(stat -c '%s' "$IMAGE")" PARTITION_SIZE="$(blockdev --getsize64 "$TARGET_PARTITION")" echo "镜像大小：$IMAGE_SIZE 字节" echo "分区大小：$PARTITION_SIZE 字节" if [ "$IMAGE_SIZE" -gt "$PARTITION_SIZE" ]; then echo "错误：镜像大于目标分区" exit 1 fi echo "启动介质与镜像大小检查通过"

你这里必须写：

Plain Text /dev/mmcblk1p3

不要写：

Plain Text /dev/mmcblk0p3

mmcblk0p3 是 eMMC 内核分区；官方手册规定 SD 卡内核镜像写入 /dev/mmcblk1p3。

## 2. 备份当前可用的 CAMERA1 boot 分区

Plain Text mkdir -p /userdata/camera_backup BACKUP_IMAGE="/userdata/camera_backup/boot-sd-before-dual-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img" echo "备份到：$BACKUP_IMAGE" dd \ if=/dev/mmcblk1p3 \ of="$BACKUP_IMAGE" \ bs=4M \ status=progress \ conv=fsync sync

检查备份：

Plain Text ls -lh "$BACKUP_IMAGE" sha256sum "$BACKUP_IMAGE" \ ¦ tee "${BACKUP_IMAGE}.sha256"

备份应约为：

Plain Text 64 MiB

## 3. 最后确认镜像

Plain Text echo "========== 待写入镜像 ==========" ls -lh \ /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img sha256sum \ /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img echo echo "========== 当前根分区 ==========" findmnt -no SOURCE / echo echo "========== 目标分区 ==========" lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS \ /dev/mmcblk1

## 4. 写入双摄 boot.img

整段复制：

Plain Text cat > /root/flash_dual_imx219_sd.sh <<'SH' #!/bin/bash set -euo pipefail IMAGE="/userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img" TARGET="/dev/mmcblk1p3" EXPECTED_ROOT="/dev/mmcblk1p6" EXPECTED_SHA="11cd1054e8f6a2ea86e077ae5686996fb5aa049207b30ecc645b4867845dbe3f" BACKUP_DIR="/userdata/camera_backup" TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" BACKUP_IMAGE="$BACKUP_DIR/boot-sd-before-dual-$TIMESTAMP.img" echo "========================================" echo " TL3588F-EVM 双 IMX219 boot 写入程序" echo "========================================" echo echo "========== 1. 检查启动来源 ==========" ROOT_SOURCE="$(findmnt -no SOURCE /)" echo "当前根分区：$ROOT_SOURCE" if [ "$ROOT_SOURCE" != "$EXPECTED_ROOT" ]; then echo "错误：当前不是从 $EXPECTED_ROOT 启动" echo "禁止写入，避免误操作 eMMC" exit 1 fi echo "启动来源检查通过" echo echo "========== 2. 检查目标分区 ==========" test -b "$TARGET" ¦¦ { echo "错误：目标分区不存在：$TARGET" exit 1 } if findmnt "$TARGET" >/dev/null 2>&1; then echo "错误：$TARGET 当前已挂载，禁止写入" exit 1 fi lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS echo echo "目标分区：$TARGET" echo "目标容量：$(blockdev --getsize64 "$TARGET") 字节" echo echo "========== 3. 检查双摄镜像 ==========" test -f "$IMAGE" ¦¦ { echo "错误：镜像不存在：$IMAGE" exit 1 } ls -lh "$IMAGE" ACTUAL_SHA="$(sha256sum "$IMAGE" ¦ awk '{print $1}')" echo "预期 SHA256：$EXPECTED_SHA" echo "实际 SHA256：$ACTUAL_SHA" if [ "$ACTUAL_SHA" != "$EXPECTED_SHA" ]; then echo "错误：镜像 SHA256 不一致" echo "禁止写入" exit 1 fi IMAGE_SIZE="$(stat -c '%s' "$IMAGE")" PARTITION_SIZE="$(blockdev --getsize64 "$TARGET")" echo "镜像大小：$IMAGE_SIZE 字节" echo "分区大小：$PARTITION_SIZE 字节" if [ "$IMAGE_SIZE" -gt "$PARTITION_SIZE" ]; then echo "错误：镜像大于目标分区" exit 1 fi echo "镜像检查通过" echo echo "========== 4. 备份当前 boot 分区 ==========" mkdir -p "$BACKUP_DIR" echo "备份位置：$BACKUP_IMAGE" dd \ if="$TARGET" \ of="$BACKUP_IMAGE" \ bs=4M \ status=progress \ conv=fsync sync BACKUP_SIZE="$(stat -c '%s' "$BACKUP_IMAGE")" echo "备份文件大小：$BACKUP_SIZE 字节" if [ "$BACKUP_SIZE" -ne "$PARTITION_SIZE" ]; then echo "错误：备份文件大小与分区大小不一致" exit 1 fi sha256sum "$BACKUP_IMAGE" ¦ tee "${BACKUP_IMAGE}.sha256" echo "当前 boot 分区备份成功" echo echo "========== 5. 最终确认 ==========" echo "镜像：$IMAGE" echo "目标：$TARGET" echo "备份：$BACKUP_IMAGE" echo echo "即将覆盖 SD 卡 boot 分区。" echo "请输入 WRITE_SD_BOOT 继续：" read -r CONFIRM if [ "$CONFIRM" != "WRITE_SD_BOOT" ]; then echo "输入不匹配，写入已取消" exit 1 fi echo echo "========== 6. 写入双摄 boot.img ==========" dd \ if="$IMAGE" \ of="$TARGET" \ bs=4M \ status=progress \ conv=fsync sync blockdev --flushbufs "$TARGET" 2>/dev/null ¦¦ true echo echo "========== 7. 读取分区并校验 ==========" READBACK_SHA="$( head -c "$IMAGE_SIZE" "$TARGET" ¦ sha256sum ¦ awk '{print $1}' )" echo "镜像 SHA256：$EXPECTED_SHA" echo "回读 SHA256：$READBACK_SHA" if [ "$READBACK_SHA" != "$EXPECTED_SHA" ]; then echo "错误：写入后的数据校验失败" echo "暂时不要重启" exit 1 fi echo echo "========================================" echo "双摄 boot.img 写入并校验成功" echo "备份文件：$BACKUP_IMAGE" echo "========================================" echo echo "确认两颗 IMX219 排线已经插好后执行：" echo "sync && reboot" SH chmod +x /root/flash_dual_imx219_sd.sh bash -n /root/flash_dual_imx219_sd.sh && echo "脚本语法检查通过"

Plain Text sync reboot

# 第六阶段：重启后验证两颗 IMX219

确保两颗摄像头都在断电状态下插好排线，再启动。不要热插拔 MIPI CSI 摄像头。

重新 SSH 登录：

Plain Text ssh root@你的板子IP

## 1. 查看系统和设备树

Plain Text echo "========== 启动来源 ==========" findmnt -no SOURCE / echo echo "========== 内核 ==========" uname -a echo echo "========== 设备树型号 ==========" tr -d '\0' < /proc/device-tree/model echo

设备树型号预期：

Plain Text TL3588F-EVM-CAMERA

## 2. 检查两颗传感器

Plain Text echo "========== 两颗 IMX219 ==========" dmesg ¦ grep -Ei \ 'imx219¦Model ID¦csi2-dphy¦mipi[0-9]-csi2¦rkcif-mipi¦rkisp0-vir' ¦ tail -n 300

重点寻找：

Plain Text imx219 1-0010: Model ID 0x0219 imx219 3-0010: Model ID 0x0219

统计传感器：

Plain Text dmesg ¦ grep -E \ 'imx219 [0-9]+-0010: Model ID'

理想结果是两行：

Plain Text 1-0010 → CAMERA1 3-0010 → CAMERA2

## 3. 检查 media 和 video 节点

Plain Text echo "========== MEDIA ==========" ls -l /dev/media* 2>/dev/null echo echo "========== CAMERA LINKS ==========" ls -l /dev/video-camera* 2>/dev/null ¦¦ \ echo "暂未生成 video-camera 软链接" echo echo "========== V4L2 DEVICES ==========" v4l2-ctl --list-devices

双摄正常时应出现两套 ISP 管线，通常分别对应：

Plain Text rkisp0-vir0 rkisp0-vir1

不要只凭 /dev/video11、/dev/video20 之类的数字判断，因为启用双摄后设备编号可能重新排列。

## 4. 检查媒体拓扑

Plain Text for MEDIA in /dev/media*; do [ -e "$MEDIA" ] ¦¦ continue echo echo "========== $MEDIA ==========" media-ctl -p -d "$MEDIA" ¦ grep -E \ 'model¦imx219¦rkisp_mainpath¦rkisp0-vir¦rkcif-mipi¦device node name' done

需要确认：

Plain Text 第一颗 IMX219 → rkisp0-vir0 → 一个 rkisp_mainpath 第二颗 IMX219 → rkisp0-vir1 → 另一个 rkisp_mainpath

# 第七阶段：同时采集两路画面

先确认存在：

Plain Text ls -l /dev/video-camera0 /dev/video-camera1

存在后执行：

Plain Text mkdir -p /userdata/dual_cam_test CAM1="/dev/video-camera0" CAM2="/dev/video-camera1" rm -f \ /userdata/dual_cam_test/cam1.raw \ /userdata/dual_cam_test/cam2.raw \ /tmp/cam1.log \ /tmp/cam2.log

同时启动两路采集：

Plain Text v4l2-ctl \ -d "$CAM1" \ --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 \ --stream-mmap=4 \ --stream-skip=10 \ --stream-count=1 \ --stream-to=/userdata/dual_cam_test/cam1.raw \ --stream-poll \ > /tmp/cam1.log 2>&1 & PID1="$!" v4l2-ctl \ -d "$CAM2" \ --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 \ --stream-mmap=4 \ --stream-skip=10 \ --stream-count=1 \ --stream-to=/userdata/dual_cam_test/cam2.raw \ --stream-poll \ > /tmp/cam2.log 2>&1 & PID2="$!" wait "$PID1" RESULT1="$?" wait "$PID2" RESULT2="$?" echo "CAMERA1 返回值：$RESULT1" echo "CAMERA2 返回值：$RESULT2" echo echo "========== CAMERA1 日志 ==========" tail -n 30 /tmp/cam1.log echo echo "========== CAMERA2 日志 ==========" tail -n 30 /tmp/cam2.log echo echo "========== 文件大小 ==========" ls -lh \ /userdata/dual_cam_test/cam1.raw \ /userdata/dual_cam_test/cam2.raw stat -c '%n：%s 字节' \ /userdata/dual_cam_test/cam1.raw \ /userdata/dual_cam_test/cam2.raw

两路都应为：

Plain Text 3110400 字节

即：

Plain Text 1920 × 1080 × 1.5 = 3110400

### 阶段1：双路 IMX219 同时采集

左相机 CAMERA1：/dev/video22

右相机 CAMERA2：/dev/video31

模型：/root/yolov8_rk3588/int8_best.rknn

类别：100- O-O-S

### 阶段2：左右图分别做 YOLO 空货架检测

cd /root/yolov8_rk3588

source rknn310/bin/activate

python -u dual_yolov8_rknn_camera.py

实时：http://192.168.10.66:8080/

参数log

### 阶段3：双目标定参数

[dual_yolov8_rknn_camera.py]

优化后代码

[20260717-0202-16.4856711.mp4]

加载

### 阶段4：立体校正与视差计算

### 阶段5：把目标框中心映射到深度图

### 阶段6：显示“空货架 + 距离”

# 第0阶段：恢复生产环境

先检查原双摄镜像还在不在：

Plain Text ls -lh \ /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img \ /userdata/camera_backup/* \ 2>/dev/null sha256sum \ /userdata/camera_boot/boot-dual-imx219.img \ 2>/dev/null

正确镜像预期 SHA：

Plain Text 11cd1054e8f6a2ea86e077ae5686996fb5aa049207b30ecc645b4867845dbe3f

然后确认启动介质：

Plain Text findmnt -no SOURCE / lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS

你之前的文档针对 SD 启动明确使用：

Plain Text 根分区：/dev/mmcblk1p6 boot 分区：/dev/mmcblk1p3

并要求写入前备份、检查镜像大小、校验 SHA、写入后回读校验。

不要直接执行未经检查的 dd。优先使用你之前已经生成并通过语法检查的：

Plain Text /root/flash_dual_imx219_sd.sh

确认文件存在：

Plain Text test -x /root/flash_dual_imx219_sd.sh && \ echo "恢复脚本存在" ¦¦ \ echo "恢复脚本不存在"

存在时：

Plain Text /root/flash_dual_imx219_sd.sh

输入：

Plain Text WRITE_SD_BOOT

写入并回读校验成功后：

Plain Text sync reboot

# 重要参数

## 问题文档

### 摄像头识别不到

### 解压sdk容量不足

关闭 Ubuntu 虚拟机 → 在虚拟机软件中把虚拟硬盘从 20GB 扩到约 100GB → 启动 Ubuntu → 扩展 sda3 分区 → 扩展 ext4 文件系统 → 重新完整解压 LinuxSDK

如果没有 growpart，先安装：

Plain Text sudo apt-get update sudo apt-get install -y cloud-guest-utils

然后再执行：

Plain Text sudo growpart /dev/sda 3 sudo resize2fs /dev/sda3 df -hT / lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS