RK3588 YOLOv8 空货架模型

技术版PPT全部参数解释

第1页：准确率指标的完整解释

1.1 IoU：理解mAP之前必须知道的重合度

目标检测不仅要判断“有没有空货架”，还要用一个矩形框定位空货架的位置。IoU（Intersection over Union，交并比）衡量预测框与人工真实框的重合程度。

| IoU情况 | 直观理解 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| IoU接近1.0 | 预测框与真实框高度重合 | 定位准确 |
| IoU约0.5 | 预测框与真实框有一半以上重合 | 通常可认为基本检测正确 |
| IoU很低 | 框偏离目标或只覆盖很小部分 | 定位质量差 |

公式可以写成：IoU = 预测框与真实框的交集面积 ÷ 两个框的并集面积。演讲时不需要展开复杂计算，只要说明“框重合越多，IoU越高”即可。

1.2 Precision=0.920：预测出来的结果有多可信

Precision（精确率）回答的问题是：“模型判断为空货架的结果中，有多少是真的空货架？”

小白例子 模型报警100次，其中92次经人工确认确实是缺货，8次属于误报，则Precision约为92%。

Precision高，说明误报警相对少。在商超场景中，误报会导致工作人员无效补货、频繁查看监控或对系统失去信任。

公式：Precision = TP ÷ (TP + FP)。其中TP是真正例，FP是假正例。

可以直接讲 当前最终Precision为0.920，表示模型输出的缺货检测结果整体可信度较高。但业务误报率仍需在真实门店中按“误报/小时、误报/货架”重新统计。

1.3 Recall=0.837：真实缺货被找到了多少

Recall（召回率）回答的问题是：“现实中真正存在的空货架，模型发现了多少？”

小白例子 真实存在100个缺货区域，模型检测出84个、漏掉16个，则Recall约为84%。

Recall高，说明漏检少。对缺货检测来说，漏检可能导致货架长时间未补货，因此Recall通常是重要业务指标。

公式：Recall = TP ÷ (TP + FN)。其中FN是假负例，也就是漏掉的真实目标。

1.4 Precision和Recall为什么经常互相拉扯

当置信度阈值降低时，模型更愿意报警，通常Recall会上升，但FP也可能增加，Precision可能下降。当阈值提高时，模型更谨慎，Precision可能上升，但会漏掉更多目标，Recall可能下降。

| 阈值策略 | 可能结果 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| 阈值较低 | 多报一些，漏检减少；误报可能增加 | 宁可多检查，也不能漏掉重要缺货 |
| 阈值较高 | 报警更谨慎，误报减少；漏检可能增加 | 人工处理成本高，需要减少无效报警 |
| 通过验证集校准 | 在Precision和Recall之间取得平衡 | 当前项目推荐做法 |

1.5 F1=0.88，阈值≈0.616：精确率与召回率的折中点

F1分数是Precision和Recall的调和平均，用于评价两者是否均衡。只有Precision高而Recall很低，或Recall高而Precision很低，F1都不会很高。

公式：F1 = 2 × Precision × Recall ÷ (Precision + Recall)。

PPT中的best F1=0.88、阈值≈0.616表示：在验证集中，当置信度门槛设在约0.616时，Precision和Recall的综合平衡最好。

1.6 best mAP@0.5=0.916：基本定位条件下的综合性能

mAP@0.5表示在IoU阈值为0.5时计算得到的平均精度。因为当前只有一个类别，所以它基本反映空货架这一类的综合检测效果。0.916可理解为在较宽松定位标准下，模型取得了较好的综合检测能力。

不能简单说成“准确率91.6%” mAP不是普通分类准确率，也不是“100张里准确91.6张”。它综合考虑不同置信度阈值下的Precision-Recall表现以及检测框定位质量。

1.7 best mAP@0.5:0.95=0.701：更严格的定位质量

mAP@0.5:0.95会在IoU=0.50、0.55、0.60……0.95多个严格程度下分别计算AP，然后取平均。随着IoU要求提高，预测框必须越来越贴合真实框，因此该指标通常明显低于mAP50。

| 指标 | 当前最佳值 | 评价重点 | 为什么数值不同 |
| --- | --- | --- | --- |
| mAP@0.5 | 0.916 | 目标是否被基本发现并框住 | IoU要求较宽松 |
| mAP@0.5:0.95 | 0.701 | 预测框是否在多种严格标准下都准确 | 包含高IoU要求，定位难度更高 |

二、第1页：训练轮次、早停和曲线参数

2.1 epochs：计划训练轮数（PPT字段需核验）

epoch表示模型完整看完一次训练集。PPT文字写计划200轮，但内嵌曲线只记录到68轮。轮数太少可能未充分学习，轮数太多可能过拟合。正式汇报前应查看训练命令、args.yaml或日志确认计划轮数；如果原训练确实设置为100轮，则PPT中的200需要改正。

2.2 best mAP50=0.916：峰值轮次存在PPT文字矛盾（单独解释）

PPT卡片写“第120轮达到峰值”，但同一页可编辑曲线的横轴显示mAP50=0.916出现在第20轮，曲线也只延伸到第68轮。因此“第120轮”很可能是文字录入错误。正式演讲时不要直接背“第120轮”，应先核对results.csv；若原始数据与曲线一致，应改为“第20轮达到mAP50峰值0.916”。best.pt通常依据内部综合fitness保存，最佳mAP50轮次与best.pt保存轮次也可能不完全相同。

2.3 早停与patience=25：PPT写168/200，但曲线到68

早停（Early Stopping）是一种防止无效训练和过拟合的机制。patience=25表示：如果验证指标连续25轮没有出现足够改善，训练就提前结束。PPT文字写168/200，但同页曲线最后一个横轴是68，二者明显不一致。更稳妥的理解是“训练在第68轮左右结束，patience=25”，但最终必须以训练日志确认。

为什么不能直接按峰值轮次+25计算停止轮次？ 早停通常监控综合fitness或其他验证指标，不一定只看mAP50；此外小幅改善会重新计数。因此即使确认峰值轮次，也不能简单相加推断停止轮次。

早停不是训练失败，而是系统判断继续训练收益有限。

早停可以节省GPU时间，并降低过拟合风险。

best.pt与last.pt不同：best.pt用于部署和对比，last.pt主要保留最后一轮状态。

2.4 results.csv：训练指标的数据来源

results.csv通常记录每个epoch的训练损失、验证损失、Precision、Recall、mAP50和mAP50:0.95等指标。PPT中的可编辑曲线和“最终Precision=0.920、Recall=0.837、mAP50=0.908”来自该文件的最终记录；“最佳mAP50=0.916”来自训练期间的峰值。

2.5 训练曲线应该怎么讲

| 曲线 | 观察重点 | 当前PPT含义 |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5 | 是否快速提升后趋于稳定 | 前期从0.612快速提升，约20轮达到0.916峰值，后续维持约0.90 |
| mAP@0.5:0.95 | 严格定位能力是否持续提升 | 从0.341提升到约0.70，后期趋于平台 |
| Precision | 误报控制是否稳定 | 后期约0.92上下波动 |
| Recall | 漏检情况是否改善 | 后期约0.82-0.85，仍是下一步主要提升方向 |

三、第1页：PR曲线、混淆矩阵和误检漏检

3.1 PR曲线是什么

PR曲线以Recall为横轴、Precision为纵轴，展示在不同置信度阈值下，误报与漏报之间的权衡。曲线越靠近右上角，表示模型在保持高Recall的同时仍有高Precision。AP是PR曲线下面积，mAP是各类别AP的平均。当前只有一个类别，因此mAP主要来自OOS类别。

3.2 TP=533：真正例

TP（True Positive）表示真实存在空货架，模型也正确检测到了。TP越多，说明模型有效检出的目标越多。

3.3 FP=88：假正例，也就是误报

FP（False Positive）表示实际不是空货架，但模型错误地报成了空货架。常见原因可能包括货架反光、价格标签区域、商品间隙、阴影或类似空位的背景。

3.4 FN=67：假负例，也就是漏报

FN（False Negative）表示真实存在空货架，但模型没有检测出来。常见原因可能包括空位面积较小、遮挡、拍摄角度过斜、光照太暗、目标被缩小后细节不足等。

3.5 TN为什么是“—”

TN（True Negative）在普通二分类中表示“实际不是目标，模型也没有报警”。但目标检测面对的是一张图中近乎无限多的背景位置，无法像普通分类那样自然统计所有正确背景，因此检测混淆矩阵通常不把TN作为主要指标。PPT使用“—”是合理的。

3.6 为什么混淆矩阵算出的数值和results.csv不完全一致

用PPT中的计数粗略计算：Recall≈533÷(533+67)=88.8%，Precision≈533÷(533+88)=85.8%。它们与results.csv中的Precision=0.920、Recall=0.837不同。主要原因通常是两者使用的置信度阈值、IoU匹配规则、数据汇总口径或保存时点不同。

3.7 “正样本召回接近90%”如何解释

这句话主要对应混淆矩阵中TP=533、FN=67得到的约88.8%正样本召回，因此可以说“接近90%”。但从results.csv最终Recall=83.7%看，当前模型尚未稳定达到业务要求的90%。最严谨的表达是：“在不同评估口径下召回约83.7%-88.8%，仍需通过真实门店数据提升并统一验收口径。”

八、第2页：PT、ONNX、RKNN INT8全部解释

4.1 best.pt：训练后的PyTorch权重

best.pt是Ultralytics/PyTorch训练得到的最佳模型文件，包含网络权重以及一定的模型配置信息。它适合在训练电脑或PyTorch环境中验证，但不能直接发挥RK3588 NPU的最佳性能。PPT中的大小为5.95MB。

4.2 best.onnx：通用模型交换格式

ONNX用于把PyTorch模型转换为较通用的计算图，使后续工具链可以解析网络结构。它是“中间桥梁”，不是最终部署格式。PPT中的大小为11.4MB。

为什么ONNX比PT更大？ 不同文件格式的序列化方式、元数据、权重存储和压缩方式不同。ONNX变大不代表模型计算量增加，也不代表精度变差。文件大小不能单独判断模型优劣。

4.3 静态shape：固定输入尺寸

静态shape表示模型输入张量尺寸固定，例如1×3×640×640。固定尺寸有利于RKNN编译器进行内存规划和算子优化，通常更适合端侧实时部署。代价是不能随意输入不同尺寸，必须在前处理阶段统一调整到640×640。

4.4 int8_best.rknn：RK3588的部署模型

RKNN是瑞芯微工具链生成的模型格式，面向RK3588的RKNPU运行。它包含经过编译、算子映射和可能量化后的部署图。PPT中的RKNN模型大小为3.86MB。

4.5 INT8量化：为什么模型更适合端侧

INT8量化把原本常见的32位浮点权重和中间激活近似表示为8位整数，使NPU能够使用更高效的整数运算。

4.6 模型大小：5.95MB、11.4MB、3.86MB

| 模型文件 | 大小 | 用途 | 是否最终部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| best.pt | 5.95MB | 训练结果、PyTorch验证、继续训练/导出 | 否 |
| best.onnx | 11.4MB | 跨框架中间格式、供RKNN工具链读取 | 否 |
| int8_best.rknn | 3.86MB | RK3588 NPU端侧推理 | 是 |

PPT中的PT→RKNN体积下降35.1%，计算为(5.95-3.86)÷5.95；ONNX→RKNN下降66.1%，计算为(11.4-3.86)÷11.4。

三、第2页：RK3588、RKNPU、Runtime和Driver

3.1 RK3588：端侧计算平台

RK3588是本项目的边缘计算主控平台，负责摄像头采集、图像预处理、NPU推理、后处理以及浏览器显示等工作。与云端GPU相比，它的优势是本地实时、可离线和部署成本可控，但资源有限，因此需要轻量模型和量化。

3.2 RKNPU v2：NPU执行环境

RKNPU v2表示当前模型运行在瑞芯微第二代NPU架构对应的软件栈上。NPU专门加速神经网络计算，特别适合卷积、矩阵乘法等操作。它与CPU分工：NPU主要做模型推理，CPU通常处理摄像头、图像转换、后处理和网络显示。

3.3 Runtime 2.0.0：用户态运行库

Runtime是应用程序调用RKNN模型时使用的软件库。Python脚本或C/C++程序通过Runtime加载.rknn模型、准备输入、执行推理并取回输出。Runtime版本影响模型兼容性和算子支持。

3.4 Driver 0.9.6：内核态NPU驱动

Driver是Linux内核与NPU硬件之间的驱动程序。Runtime向驱动提交任务，驱动负责与NPU硬件交互。Runtime、Driver和生成模型时使用的Toolkit版本需要兼容，否则可能出现加载失败、性能异常或算子问题。

Runtime是应用调用模型的软件库，Driver是系统控制NPU硬件的驱动。两个版本共同决定模型能否稳定运行。

3.5 双IMX219：双摄输入

双IMX219表示系统同时接入两路摄像头。PPT中的双路测试用于验证同一块RK3588能否接收两路视频并运行检测。双摄不代表模型是双目深度模型；当前主要是两路独立图像分别检测。

十四、两页PPT详细演讲稿

14.1 第1页演讲稿：训练流程与阶段性指标（约4-5分钟）

这一页主要汇报空货架检测模型的训练流程和阶段性精度结果。

首先看任务定义。当前模型采用单类别检测，类别名称为100-O-O-S，主要识别商超货架中的空位和缺货区域。当前数据集一共497张，其中350张用于训练，97张用于验证，50张用于测试。训练集用于让模型学习特征，验证集用于观察训练过程中Precision、Recall和mAP的变化，测试集用于训练完成后的独立评估。当前数据规模主要用于建立Baseline和验证端侧部署可行性，后续还需要补充真实门店数据。

模型采用YOLOv8n，主要原因是项目最终部署在RK3588边缘设备，并且需要处理双路摄像头，因此不能只追求最高精度，还要考虑模型大小和实时性。YOLOv8n是轻量版本，适合先建立端侧基线。

训练时模型输入尺寸为640乘640，batch为24。640是精度和速度之间的折中；batch=24表示训练时每次用24张图片进行一次梯度更新，它只影响训练过程，不代表部署速度。这里需要特别说明：PPT文字写第20轮达到峰值、68/100早停。patience为25的含义是验证指标连续25轮没有明显改善后自动停止。

从精度指标看，最佳mAP50为0.916，表示在IoU为0.5的条件下，模型具有较好的综合检测能力。更严格的mAP50到95为0.701，因为它要求预测框在多个更高IoU阈值下仍然准确，所以数值低于mAP50是正常的。最佳F1为0.88，对应置信度阈值约0.616，说明这个阈值附近Precision和Recall的平衡最好。

最终results.csv中Precision为0.920，Recall为0.837，mAP50为0.908。Precision反映模型报警结果中有多少是真的，Recall反映真实缺货中有多少被发现。当前Precision较好，但Recall仍是下一阶段重点。混淆矩阵中TP为533，FP为88，FN为67，用于直观看误报和漏报。

需求清单要求缺货检出率不低于90%、误报率不高于5%，当前结果属于阶段性Baseline，还不能直接认为已经完成业务验收。下一步应优先增加真实门店的正常货架、困难负样本和漏检场景，然后重新训练和校准置信度阈值，并按门店级漏报率、误报每小时进行验证。

14.2 第2页演讲稿：模型转换与端侧基线（约4分钟）

这一页主要汇报模型从训练格式转换到RK3588部署格式的过程，以及双摄端侧运行性能。

训练完成后首先得到best.pt，大小为5.95MB，这是PyTorch训练权重。为了让瑞芯微工具链能够解析模型，先转换为ONNX中间格式，大小为11.4MB。ONNX文件比PT大并不代表模型变差，主要是文件格式和存储方式不同。随后通过RKNN工具链将ONNX转换为int8_best.rknn，大小为3.86MB，并部署到RK3588的RKNPU 上运行。

当前模型采用静态输入shape，也就是固定为640乘640，这有利于RKNN编译器进行内存规划和NPU优化。INT8量化把浮点计算近似转换为8位整数计算，可以降低部署文件体积和端侧计算成本，但量化是否损失精度仍需要通过量化前后的统一测试证明。

从模型文件大小看，PT到RKNN下降约35.1%，ONNX到RKNN下降约66.1%。这些数字反映部署文件体积变化，但不同格式不能完全等同为网络参数压缩率。

端侧测试中，单次NPU推理约12毫秒，说明模型核心计算具备实时能力。双路推理总吞吐为33.37FPS，这是左右两路合计，不是每一路都达到33FPS。两路摄像头各自采集约29.95FPS，浏览器显示约11.43FPS。三者统计对象不同：采集FPS代表摄像头输入，推理FPS代表模型处理次数，显示FPS代表编码、网络传输和浏览器刷新后的最终画面。

资源方面，CPU平均约50.88%，进程RSS约342MB，最高温度约35.15摄氏度。RSS是整个程序运行时的内存，不等于3.86MB模型文件。结合12毫秒推理和11.43显示FPS可以判断，当前瓶颈更多在图像前后处理、编码、网络显示和数据通路，而不是NPU模型计算。

运行配置方面，左相机使用/dev/video22，右相机使用/dev/video31，采集分辨率为1920乘1080、每路约30FPS，进入模型前统一处理为640乘640。当前结论是模型已经具备RK3588端侧本地推理能力，下一阶段模型工作聚焦真实门店数据扩充、重新训练和重新INT8量化。

| 英文/缩写 | 中文 | 项目中的含义 |
| --- | --- | --- |
| OOS | Out of Stock，缺货 | 空货架/缺货区域类别 |
| IoU | 交并比 | 预测框和真实框的重合度 |
| Precision | 精确率 | 预测为缺货的结果中有多少正确 |
| Recall | 召回率 | 真实缺货中有多少被找到 |
| F1 | F1分数 | Precision与Recall的平衡 |
| AP/mAP | 平均精度/平均精度均值 | PR曲线综合面积与类别平均 |
| TP | 真正例 | 真实缺货且正确检出 |
| FP | 假正例 | 正常区域被错误报警 |
| FN | 假负例 | 真实缺货被漏掉 |
| TN | 真负例 | 目标检测中通常不直接统计所有背景 |
| Epoch | 训练轮次 | 模型完整遍历一次训练集 |
| Batch | 批次 | 一次梯度更新处理的图片数量 |
| Early Stopping | 早停 | 验证指标长期不提升时停止训练 |
| ONNX | 开放神经网络交换格式 | PT到RKNN之间的中间格式 |
| RKNN | 瑞芯微神经网络模型格式 | RK3588 NPU部署格式 |
| NPU | 神经网络处理器 | 负责模型推理加速 |
| FPS | 每秒帧数 | 采集、推理或显示吞吐 |
| Latency | 延迟 | 单次处理需要的时间 |
| RSS | 常驻内存集 | 进程实际占用的物理内存 |